ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (DOCUMENTO MAESTRO)

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIVILES

───────────────────────────────────────────────────────

# 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60m x 2.40m

1.1 Descripción:
Comprende la confección e instalación del cartel informativo de la obra, el cual deberá ubicarse en un lugar visible de fácil acceso seleccionado por la Supervisión. El diseño, logotipo, colores y leyendas serán proporcionados por la Entidad Contratante.

1.2 Materiales y Estructura:
Estará construido con bastidor de madera tornillo de 2" x 3", parantes de 4" x 4" anclados en dados de concreto ciclópeo de 0.40m x 0.40m x 0.60m. La gigantografía será en lona banner de 13 onzas de alta resolución resistente a intemperie.

| Componente | Especificación Técnica | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Parantes principales | Madera Tornillo 4" x 4" x 4.50m | Pieza |
| Bastidor de soporte | Listonería 2" x 3" seca | Pie cuadrado |
| Banner publicitario | Lona mate 13 oz con protección UV | m2 |

1.3 Método de Medición y Base de Pago:
La unidad de medida para el pago será la Unidad (UND), pagándose al precio unitario del contrato tras la verificación física de su correcta instalación por el Supervisor.

# 01.01.02 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA

2.1 Descripción:
Comprende la construcción de ambientes provisionales adecuados para el depósito de materiales sensibles a la humedad (cemento, acero, aditivos) y custodia de herramientas, así como oficinas técnicas y ambiente de guardianía diurna y nocturna.

Figura 1: Esquema de distribución de caseta y zona de acopio temporal.

2.2 Requisitos Funcionales:
La caseta dispondrá de ventilación cruzada, piso elevado mínimo 10 cm sobre terreno natural para evitar anegamientos, cerraduras de seguridad y extintor PQS de 6 kg vigente.

# 01.02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO

3.1 Descripción:
Trabajos previos consistentes en la eliminación de malezas, raíces, desmontes y elementos que obstaculicen la visibilidad o impidan el correcto replanteo del terreno natural.

| Zona | Área (m2) | Espesor Desbroce | Tipo de Vegetación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sector A (Plataforma) | 850.00 | 0.15 m | Maleza media |
| Sector B (Accesos) | 320.00 | 0.10 m | Césped y arbustos |

3.2 Disposición de Desechos:
Todo material vegetal y desmonte será transportado al botadero municipal autorizado por la municipalidad distrital en camión volquete.

# 01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

4.1 Descripción:
Consiste en llevar al terreno los ejes, rasantes y alineamientos señalados en los planos de arquitectura y estructuras, empleando estación total y nivel de ingeniero.

Figura 2: Diagrama de control topográfico y tolerancias de cota.

4.2 Tolerancias:
Las discrepancias máximas admisibles serán de ± 5 mm en nivelación y ± 10 segundos sexagesimales en ángulos azimutales entre vértices de poligonal.

# 02.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS Y CIMIENTOS

5.1 Descripción y Alcance:
Comprende la excavación manual para alojar cimientos corridos y zapatas aisladas hasta los niveles de fondo de cimentación indicados en planos estructurales.

| Elemento Estructural | Profundidad (m) | Capacidad Portante (kg/cm2) |
| --- | --- | --- |
| Cimiento Corrido CC-1 | 1.20 m | 1.80 |
| Zapatas Z-1 y Z-2 | 1.60 m | 2.10 |

5.2 Medición:
La unidad de medida para el pago es el Metro Cúbico (m3) de volumen excavado neto.

# 02.01.02 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO

6.1 Descripción:
Comprende la colocación de material selecto proveniente de las excavaciones, libre de materia orgánica y piedras mayores a 2.5 pulgadas, en capas sucesivas de 20 cm.

6.2 Control de Calidad:
Se realizarán ensayos de densidad de campo (cono de arena ASTM D1556) exigiendo un grado de compactación mínimo del 95% del Proctor Modificado (AASHTO T-180).